ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

OBRA: REFORMA D CENTRO CIRÚRGICO DO HODPITAL CHAGAS RODRIGUES

LOCAL: PIRIPIRI – PI

###### DATA: MAIO/ 2016

1.0	-	DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1 -	Esta especificação geral tem o objetivo de expor aos licitantes e futuros contratados as considerações do orçamentista na composição dos preços unitários dos serviços, no que couber, de modo que os seus preços também os observem, posto que a fiscalização se pautará na sua estrita e rigorosa obediência. A esta especificação geral, integra-se como anexo uma especificação complementar para cada obra, em que o orçamentista explicita onde deverão ser realizados os serviços, em função dos quantitativos por ele levantados.

1.2	-	O início dos serviços fica condicionado à emissão da ORDEM DE SERVIÇO por parte da Coordenação de Infra-Estrutura - SESAPI, e da autorização pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura do livro DIÁRIO DE OBRAS;

1.3 -	Caso necessário, será implantada através de levantamentos topográficos, uma rede de marcos auxiliares ao redor da área de trabalho, os quais serão utilizados na locação dos diversos serviços. Aproveitando-se o levantamento topográfico, será criada uma rede de RN localizados em pontos estratégicos e devidamente protegidos. Para locação das estruturas, proceder-se-á, um trabalho básico de locação por espelho, onde serão determinados eixos e níveis indicados no projeto e em relação ao RN adotado.

1.4 - 	A CONTRATADA deverá proceder à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local.

Havendo discrepância, a ocorrência será comunicada à FISCALIZAÇÃO, que decidirá a respeito.

1.5 - 	A CONTRATADA manterá em perfeitas condições todas as referências de nível e de alinhamento o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade. A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

1.6  -	No decorrer da execução dos serviços, a contratada deverá obedecer, com rigor, às especificações e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenização;

1.7  -	Durante a execução dos serviços, em caso de reforma, a contratada poderá utilizar as dependências da unidade a ser reformada, como depósito, almoxarifado, etc., e suas áreas livres como canteiro de obras, desde que em qualquer dos casos não haja comprometimento dos serviços já executados;

1.8 -	Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e de boa qualidade, não sendo permitido o reuso de nenhum material. A CONTRATADA deverá fornecer com a necessária antecedência à FISCALIZAÇÃO, as amostras de todos os materiais, antes do emprego dos mesmos na execução da obra, bem como à apresentação de protótipos quando solicitado;

1.9 - 	Para os materiais especificados serão admitidos similares, subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior qualidade, que desempenhe idêntica função construtiva e apresente as mesmas características exigidas pelas especificações a ser provado pela a CONTRATADA. A aprovação destes materiais deverá ser feita previamente pela fiscalização, podendo esta solicitar  à Contratada apresentação de certificação;

1.10	-	Correrão por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execução da obra, tais como: materiais, mão de obra, obrigações sociais e equipamentos necessários à boa execução dos serviços;

1.11 -	A liberação de fatura, por parte da fiscalização, se dará em até 15 (quinze) dias após sua entrada, através de protocolo, na SESAPI;

1.12  -	O pagamento das faturas só se efetivará quando a fiscalização fizer a medição dos serviços executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medição não são, necessariamente, os previstos na planilha orçamentária original;

1.13 -	Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverão vir anexos a sua planilha de medição (quando se tratar de um lote de obras, deverá vir uma planilha geral e uma por obra) e um mínimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estágio dos serviços naquele momento, bem como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI;

1.14 -	O pagamento da 1ª (primeira) fatura fica condicionado à colocação da placa de identificação da obra, conforme modelo padrão, fornecido pela Secretaria;

1.15 -	O pagamento da última parcela fica condicionado ao assentamento da placa de inauguração, cujo modelo e conteúdo serão fornecidos pela Secretaria, bem como ao recebimento da obra por parte da fiscalização;

1.16 -	Para o recebimento da obra, a fiscalização testará todas as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, de modo que cabe à contratada o esmero na execução dos serviços, a fim de que não haja dissabores, posto que o recebimento só se dará mediante a constatação do perfeito funcionamento    destas instalações;

1.17 -	Ao atestar que todos os serviços estão executados de acordo com os projetos e especificações e que estão em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinará o Termo de Recebimento Provisório da Obra;

1.18 -	O Termo de Recebimento Definitivo da Obra só se dará 90 (noventa) dias após a data do Termo de Recebimento Provisório, quando então será devolvido o valor retido a título de caução, não eximindo a Contratada, em qualquer época, das garantias concebidas e das responsabilidades assumidas em  Contrato e por força das disposições legais em vigor;

1.19	-	A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos serviços;

1.20	-	A contratada será responsável por todas as despesas e providências para a aprovação dos projetos, licenças, alvarás e Habite-se.

1.21	-	A contratada se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materias porventura  rejeitados  pela  Fiscalização;

1.22	- A contratada deverá  providenciar, com a urgência possível:

- NBR-6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado (NB-1/78)

- As Anotações  de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, nos termos da Lei 6496/77;

- O  Alvará de Construção, na forma das disposições em vigor;

- Toda a documentação necessária junto ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho, concessionária de serviços  públicos e demais órgãos pertinentes;

- 1.23 	-	Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os serviços a serem executados,       deverão obedecer rigorosamente:

- às normas e especificações constantes deste caderno e desenhos:

- às normas da ABNT;

- aos regulamentos das Empresas Concessionárias;

- às prescrições e recomendações dos fabricantes;

- às  normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

1.24 	-	A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra, em ordem, cópias de todos os projetos, especificações, alvará de construção e o presente Caderno de Especificações. Em caso de duvidas e discrepâncias a CONTRATADA solicitará por escrito esclarecimentos a FISCALIZAÇÃO;

1.25 	-	Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro;

1.26	- A CONTRATADA  obedecerá  ao disposto nas Normas de Segurança do Trabalho nas Atividades da Construção Civil, CIPA e SESMT, com apresentação, quando exigível, do PCMAT – Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho. Toda a fase de execução da obra deverá ser acompanhada por técnico de segurança do trabalho devidamente registrado ou engenheiro de Segurança com registro no CREA;

1.27	- Concluída a obra, a Contratada apresentará  “asbuilt“ de todos os projetos, em AUTOCAD e cópia magnética;

1.28	-	A vigilância da obra será de responsabilidade da CONTRATADA até o RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA;

1.29	- Será de responsabilidade da CONTRATADA às ligações provisórias e definitivas de água, energia elétrica e esgoto;

1.30	-	Todo material removível tais como portas, janelas, materiais elétricos e hidro-sanitários, divisórias, estrutura metálica, madeira, telhas, etc , será submetido a parecer da FISCALIZAÇÃO antes de sua remoção e a quem caberá  a definição do seu destino em tempo hábil;

1.31	-	A CONTRATADA  será  responsável pela limpeza permanente, sendo obrigada a manter a obra limpa, removendo do canteiro todo  o entulho.

1.32	-	Os serviços omissos nestas especificações somente serão considerados extraordinários quando autorizados, por escrito, pela fiscalização;

1.33 -  As normas referidas nestas especificações serão consideradas a última versão ou modificações.

2.0	-	SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1	-	PLACA DA OBRA:

Este serviço consiste na colocação de placa para identificação da obra, de acordo com o modelo e dimensões fornecidos pela Secretaria da Coordenação de Infra-Estrutura - SESAPI.

Esta placa deverá ser assentada na parte frontal do terreno destinado à obra. Em terrenos de esquina, será colocada voltada para a via de maior movimento;

2.2	-	RETIRADA DE TELHADO EM TELHAS DE CEÃMICAS:

Este serviço consiste na retirada cobertura em telha cerâmicas, que estejam comprometidam para serem substituídas na área de consultórios, UTI< Centro Cirúrgico e enfermarias do HILP..

2.3	-	RETIRADA DE MADEIRAMENTO DA COBERTURA:

Este serviço consiste na retirada do madeiramento da cobertura, sem reaproveitamento, que esteja comprometido ou que venha a ser substituído, conforme item anterior.

2.4	-	BOTA-FORA:

Este serviço consiste na remoção de dentro do canteiro de obras, de todo o material resultante de escavações e/ou demolições, para locais permitidos pela Prefeitura, de modo a deixar a obra em perfeitas condições de trabalhabilidade e livre de entulhos.

2.5 – EXECUÇÃO

- Todos os elementos estruturais deverão serem executados  atendendo à concepção do projeto;

- A fabricação deverá ser feita rigorosamente dentro das tolerâncias estabelecidas nas norma de cada caso. Todos os cantos vivos e as rebarbas serão eliminadas antes da pintura. Nas peças cortadas a  maçarico com entrantes, o raio de corte nunca deverá ser menor que 20mm.

- Todo o material deverá estar limpo e desempenado, se necessário, as operações de desempeno e dobra monto deverão ser executadas de forma a não permitir o aparecimento de fissuras ou outros defeitos superficiais. O desempeno de peças compostas, quando admissíveis, exigirá reinspeção dos elementos de ligação.

- As barras de aço para armadura não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.

- 3.0- COBERTURA:

- . - O projeto de estrutura da cobertura obedecerá, no que for aplicável ao caso, às seguintes normas:

- NBR-6120 - Cargas para o cálculo de Estruturas de Edificações (NB-5/78)

- NBR-7190 - Cálculo e execução de estruturas de madeira (NB-11/51)

- A execução da cobertura - estrutura e telhamento - obedecerá aos desenhos fornecidos pela SESAPI.

- As inclinações recomendadas para as coberturas são as seguintes:

- Chapas de aço ou alumínio ......................................................................................	de 17% a   40%

- Chapas de fibrocimento ............................................................................................	de 26% a   40%

- Telhas de barro tipo colonial ou canal ......................................................................	de 32% a   57%

- Telhas de barro tipo marselha ...................................................................................	de 50% a 100%

As estruturas de madeira serão executadas, de preferência, em Pau d`arco, sem brancos, trincas, fissuras ou rachaduras que comprometam a estabilidade e durabilidade das peças.

As emendas serão efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazê-las trabalhar à compressão e não à tração, e posicionando-as próximas aos apoios.

4.0	-	MADEIRAMENTO PARA TELHAS METÁLICAS

Este serviço consiste na execução da estrutura de madeira constituída por cumeeiras, terças, frechais, pontaletes, e respectivas peças de apoio. As distâncias entre caibros e linhas serão variáveis em função da largura e do comprimento da telha metálica a ser utilizada.

4.1 - 	COLOCAÇÃO DE RIPAS:

Este serviço consiste na reposição  desta peça da estrutura da cobertura, que foi retirada por ter sido considerada inservível;

4.2	-	COLOCAÇÃO DE CAIBROS:

Este serviço consiste na reposição  desta peça da estrutura da cobertura, que foi retirada por ter sido considerada inservível;

4.3	-	COLOCAÇÃO DE LINHAS:

Este serviço consiste na reposição  desta peça da estrutura da cobertura, que foi retirada por ter sido considerada inservível;

4.4	-	COLOCAÇÃO DE TESOURAS:

Este serviço consiste na reposição  desta peça da estrutura da cobertura, que foi retirada por ter sido considerada inservível;

4.5	-	FORRO DO BEIRAL:

Este serviço consiste na execução de um ripamento batido (sem espaço entre ripas) a ser executado sob o beiral da cobertura. Na execução, deve haver a preocupação para que as emendas das ripas ocorram numa linha, de forma que se tenha um produto final bem acabado;

4.6	-	TRATAMENTO DO MADEIRAMENTO:

Neste serviço, todas as peças da estrutura de madeira receberão tratamento imunizante com uma solução de CARBOLINEUM  e ÓLEO QUEIMADO, na proporção de 1:5, à qual se adicionará tinta “xadrez” preta na quantidade suficiente para que o produto final cubra totalmente as fibras da madeira, dando assim um aspecto de pintura. Este serviço deve ser executado observando os seguintes detalhes:

- As peças devem ser pintadas nas quatro faces;

- Se o piso da unidade for ser demolido, a pintura deve preceder ao piso bruto;

- Se o piso da unidade não for ser demolido, deve-se protegê-lo com lona ou com uma camada de areia na altura suficiente para evitar que haja infiltração para o piso;

- Em qualquer caso, evitar ao máximo o escorrimento da solução pelas paredes, seja qual for o seu estado: nua, chapiscada, rebocada ou revestida. Se este fato vier a acontecer, qualquer procedimento ou serviço só se dará após o completo desaparecimento das manchas;

- Aconselha-se que antes do início da aplicação, seja feita uma experiência aplicando a solução (já misturada ao xadrez) sobre uma peça de madeira para que se tenha o produto final com apenas uma demão.

5.0-TELHAMENTO COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADA

Este serviço consiste no fornecimento e colocação das telhas sobre a estrutura de madeira. O telhamento obedecerá  ao seguinte:

- O recobrimento longitudinal será de 14cm, para inclinações maiores ou iguais a 27% e de 20cm, para inclinações entre 18% e 27%;

- O recobrimento lateral será de 5cm - aproximadamente 1/4 de onda - para inclinações maiores ou iguais a 27%; em coberturas sujeitas a condições desfavoráveis do vento, este recobrimento será de 23cm, ou 1.1/4 de onda;

- O balanço das chapas nos beirais obedecerá  ao seguinte critério:

- Beirais sem calha .........................................................................................	de 25cm a 40cm

- Beirais com calha ..........................................................................................	de 10cm a 25cm

- O apoio das chapas sobre as terças será, no mínimo, de 5cm, no sentido do seu comprimento;

- A fixação das chapas será efetuada com ganchos chatos;

- A colocação das chapas será feita dos beirais para as cumeeiras, em faixas perpendiculares às terças, sendo que o sentido da montagem será contrário ao dos ventos dominantes;

- As cumeeiras serão do tipo articulado, com ventilação, fixadas com parafusos providos de arruelas.

- Os espigões e os rincões também serão constituídos por peças de fibrocimento

i) Este serviço consiste no fornecimento de telhas metálicas novas. A colocação destas telhas sobre a estrutura de madeira já está prevista no serviço.

6.0	-	CALHA DE ZINCO:

Este serviço consiste na execução de calhas para coleta de águas pluviais, confeccionadas com folhas de zinco chapa  Nº 20, e assentadas na terminação dos beirais ou sobre o ripamento, com perpasse suficiente sob as telhas adjacentes, no caso de rincões.

7.0	-	CUMEEIRA E CALIÇA:

Estes serviços consistem na execução do acabamento do telhamento com telha metálica e serão executados nas cumeeiras, nos espigões e na parte terminal do telhamento, na direção perpendicular às ripas, com o objetivo de protegê-las das intempéries. Será usada o mesmo tipo de telha, assentada com argamassa mista de cimento, cal e areia grossa, no traço 1:0,25:4. Na execução, atente-se para o fato de que este acabamento deve estar alinhado no seu topo e nas suas laterais e que, na parte terminal do telhamento, as telhas de acabamento deverão cobrir a ponta das ripas.

8.0	-	RUFO EM CONCRETO APARENTE:

Este serviço  consiste na execução de uma placa de concreto armado com 30cm de largura e 5cm de altura, no encontro do telhamento com a alvenaria, com o objetivo de evitar respingos. As peças podem ser pré-moldadas ou moldadas no local, mas, em qualquer caso,

OBS. :  SOBRE A ESTRUTURA:

- As peças de madeira deverão ser, na medida do possível, regulares e linheiras, utilizando-se o “sabiá”, “cascudo”, “piquizeiro”, “gonçalo alves”, “aroeira” ou outras de resistência semelhante.

- As estacas terão diâmetro em torno de 10cm e os mourões em torno de 20cm, fincadas a tal profundidade que seja assegurada a estabilidade;

- As peças de madeira da estrutura terão a altura suficiente para que, depois de fixadas, a cerca fique com altura útil de 1,50m e deverão ter suas extremidades superiores em “ponta de lança”.

9.0 - 	PINTURA

9.1 – Texturizada em paredes externas; será aplicada sobre base seladora em três demãos, na fachda principal do primeiro bloco, cor a definir.

10.0 - LIMPEZA GERAL DA OBRA:

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer  aos seguintes requisitos:

- Será executado periodicamente a varrição e remoção de  todo o entulho , fazendo com que a obra permaneça constantemente limpa;

- Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza;

- A lavagem de mármores será procedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos;

- As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustração, serão polidos em definitivo e lustrados;

- Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfície das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais;

- Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Teresina (PI), 06 de maio de 2016